TUGAS AKHIR (TM 184835)

RANCANG BANGUN SEPEDA RODA TIGA UNTUK PASIEN PASCA STROKE

RAY RADITYA

NRP. 02111240000157

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Ing. Ir. I Made Londen Batan, M.Eng.

Laboratorium Perancangan dan Pengembangan Produk

Departemen Teknik Mesin

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2019

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

FINAL PROJECT – TM 141585

THREE-WHEEL DESIGNED BIKE FOR POST STROKE PATIENT

RAY RADITYA

NRP. 02111240000157

Academic Supervisor

Prof. Dr.Ing. Ir. I Made Londen Batan, M.Eng.

Product Design and Development Laboratory

Mechanical Engineering Department

Faculty of Industrial Technology

Sepuluh Nopember Institute of Technology

Surabaya

2019

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5

DAFTAR GAMBAR	7

DAFTAR TABEL	9

KATA PENGANTAR	15

BAB 1 PENDAHULUAN	17

1.1	Latar Belakang	17

1.2	Perumusan Masalah	19

1.3	Tujuan Tugas Akhir	19

1.4	Batasan Masalah	20

1.5	Manfaat Penelitian	20

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	21

2.1	Rehabilitasi Pasca Stroke	21

2.1.1	Sepeda Statis	21

2.1.2	Treadmill	22

2.2	Dinamika Kendaraan	23

2.3	Teori Kegagalan	25

2.3.1	Teori Tegangan Geser Maksimum (Tresca)	25

2.3.2	Teori Tegangan Normal Maksimum (Rankine)	25

2.3.3	Teori Regangan Normal Maksimum	26

2.4	Analisis RULA	27

BAB 3 METODE PENELITIAN	33

3.1	Diagram Alir Penelitian	33

3.2	Langkah – Langkah Penelitian	34

3.2.1	Studi Literatur	34

3.2.2	Kajian Produk Eksisting	34

3.2.3	Identifikasi dan perumusan masalah	34

3.2.4	Pembuatan Konsep Sepeda	35

3.2.5	Analisis RULA	35

3.2.6	Analisis Kekuatan Material	35

3.2.7	Pembuatan Detail Gambar Teknik	35

3.2.8	Pembuatan Rangka Sepeda	35

3.2.9	Uji dan Evaluasi Fungsi	36

3.2.10	Kesimpulan dan Saran	36

BAB 4 PENGEMBANGAN SEPEDA PASCA STROK	37

BAB IV	37

4.1	Daftar Kebutuhan (List of Requirement)	37

4.2	Kajian Produk Eksisting	39

4.3	Rancangan Sepeda Pasca Stroke	41

4.4	Analisa RULA	44

4.5	Bagian-Bagian Utama Sepeda	46

4.5.1	Rangka Sepeda	46

4.5.2	Penggerak Roda Belakang	53

4.5.3	Crank	64

4.5.4	Stang sepeda	64

4.5.5	Sistem Pengereman	66

BAB 5 PEMBUATAN, PERAKITAN, DAN PENGUJIAN SEPEDA PASCA STROKE	67

5.1	Pembuatan, Perakitan dan Uji Fungsi Prototype Sepeda	67

5.1.1	Pembuatan dan Perakitan Prototype	67

5.2	Perakitan Sepeda Pasca Stroke	77

5.3	Uji Fungsi Prototype Sepeda Pasca Stroke	81

5.3.1	Uji Fungsi Kemudi	82

5.4	Evaluasi	83

6 KESIMPULAN DAN SARAN	85

6.1	Kesimpulan	85

6.2	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	87

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Sepeda pasca stroke rancangan Agus (2017).	18

Gambar 2. 1 Sepeda statis yang digunakan unit rehabilitasi RSUD Dr. Soetomo [Chandra 2016]	22

Gambar 2. 2 Treadmill milik laboratorium P3 Teknik Mesin ITS.	22

Gambar 2. 3 Kinematika kendaraan belok [7]	23

Gambar 2. 4 Kondisi ketika kendaraan belok [7]	24

Gambar 2. 5 Penentuan nilai RULA untuk grup A[McAtamney, 1993]	28

Gambar 2. 6 Skoring untuk RULA	32

Gambar 3. 1 Diagram alir pengembangan sepeda pasca stroke.	33

Gambar 4. 1 Sepeda Pasca Stroke buatan Agus (2017)	39

Gambar 4. 2 Posisi tangan saat belok ke arah kanan	40

Gambar 4. 3 Sepeda Pasca Stroke Konsep Delta	41

Gambar 4. 4 Geometri Rancangan Sepeda Pasca Stroke, (a) tampak samping, (b) tampak atas, (c) tampak belakang	42

Gambar 4. 5 Rangka Utama Sepeda Pasca stroke	43

Gambar 4. 6 Analisa RULA ketika jalan lurus	45

Gambar 4. 7 Analisa RULA ketika jalan belok	46

Gambar 4. 8 Rangka Utama Sepeda Pasca Stroke	47

Gambar 4. 9 Dimensi Rangka Utama Sepeda Pasca Stroke, (a) Dimensi tampak atas, (b) Dimensi tampak samping	49

Gambar 4. 10 Free Body Diagram Rangka Sepeda	49

Gambar 4. 11 Titik maksimum tegangan Von-Misses	52

Gambar 4. 12 Komponen Penggerak Roda	53

Gambar 4. 13 Dimensi Poros	54

Gambar 4. 14 Free Body Diagram Poros	56

Gambar 4. 15 Bidang Vertikal Poros	57

Gambar 4. 16 Diagram Geser (Vertical)	58

Gambar 4. 17 Diagram Momen (Vertical)	58

Gambar 4. 18 Bidang Horisontal Poros	58

Gambar 4. 19 Diagram Geser (Horizontal)	59

Gambar 4. 20 Diagram Momen (Horizontal)	59

Gambar 4. 21 Hasil Simulasi Analisa Faktor Keamanan Poros	62

Gambar 4. 22 Hasil Simulasi Defleksi Poros	63

Gambar 4. 23 Dimensi Hub	64

Gambar 5. 1 Sub Komponen Rangka Depan	67

Gambar 5. 2 Sub Komponen Rangka Belakang	68

Gambar 5. 3 Hasil dari Pembuatan Rangka Utama	69

Gambar 5. 4 (a) Rancangan Komponen Penegar, (b) Hasil manufaktur Penegar	70

Gambar 5. 5 (a) Sub Komponen Rangka Pengikat Sandaran, (b) hasil manufaktur Rangka Pengikat sandaran	71

Gambar 5. 6 Sub Komponen Rangka Pengikat Penegar	72

Gambar 5. 7 Komponen Poros	73

Gambar 5. 8 Proses Turning	75

Gambar 5. 9 Komponen Hub	75

Gambar 5. 10 Hasil Dari Pembuatan Hub	76

Gambar 5. 11 Proses Pengelasan Pipa	78

Gambar 5. 12 Diagram Perakitan Rangka Depan	78

Gambar 5. 13 Diagram Penegar dan Pengikat Sandaran	79

Gambar 5. 14 Diagram Perakitan Rangka Belakang	79

Gambar 5. 15 Diagram Pengikat Penegar	79

Gambar 5. 16 Diagram Alir Perakitan Sepeda Pasca Stroke	80

Gambar 5. 17 Prototype Sepeda Pasca Stroke	81

Gambar 5. 18 Pengujian jalan Lurus	82

Gambar 5. 19 Pengujian jalan Belok	82

Gambar 5. 20 Pengujian jalan Zig-zag	83

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peningkatan jumlah kayuhan [2]	17

Tabel 2. 1 Tegangan tarik dan tekan pada berbagai material	26

Tabel 2. 2 Tahapan aplikasi metode RULA [McAtamney, 1993]	27

Tabel 2. 3 Tabel RULA bagian A [McAtamney, 1993]	29

Tabel 2. 4 Tabel RULA Bagian B [McAtamney,1993]	30

Tabel 2. 5 Tabel RULA bagian C [McAtamney, 1993]	31

Tabel 2. 6 Nilai tingkat resiko cedera	31

Tabel 4. 1 List Of Requirement Sepeda pasca stroke tahun 2018	37

Tabel 4. 2 Spesifikasi Sepeda Pasca Stroke	43

Tabel 4. 3 Bagian Rangka Utama Sepeda Pasca Stroke	48

Tabel 4. 4 Hasil perhitungan beban secara manual pada setiap batang	51

Tabel 4. 5 Komponen Penggerak Roda Belakang Sepeda Pasca Stroke	54

Tabel 5. 1 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Rangka Depan	68

Tabel 5. 2 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Rangka Belakang	69

Tabel 5. 3 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Rangka Penegar	70

Tabel 5. 4 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Rangka Pengikat Sandaran	71

Tabel 5. 5 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Pengikat penegar	72

Tabel 5. 6 Nama dan Proses Pemesinan Komponen Poros	73

Tabel 5. 7 Nama dan Proses Pemesinan Komponen Hub	75

Tabel 5. 8 Komponen-komponen sepeda pasca stroke	77

Tabel 5. 9 Hasil Uji Fungsi Sepeda Pasca Stroke	81

A

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BSTRAK

RANCANG BANGUN SEPEDA UNTUK PASIEN PASCA STROKE

Nama			: Ray Raditya

NRP			: 02111240000157

Jurusan		: Teknik Mesin FTI-ITS

Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. Ing. I Made Londen Batan, M. Eng

Abstrak

Stroke dapat terjadi karena  gangguan pada saluran darah dari jantung menuju otak. Stroke dapat berakibat fatal dan mengakibatkan kematian apabila tidak segera mendapatkan pertolongan pertama. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi tentang pertolongan pertama pada pasien stroke semakin mudah sehingga jumlah kematian/fatality akibat stroke dapat dikurangi. Stroke dapat diobati dengan menggunakan rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu khusus seperti sepeda statis, treadmill, terapi outdoor dan lain-lain.

Langkah langkah dalam melakukan pengembangan terhadap sepeda pasca stroke adalah dengan melakukan studi literatur untuk mengetahui dasar dasar dalam melakukan pegembangan sepeda, lalu melakukan kajian terhadap produk eksisting, dimana produk eksisting yang di kaji adalah sepeda milik Agus (2017). Lalu melakukan perumusan masalah berdasarkan hasil kajian dan feedback berupa keluhan dan saran yang didapat dari penelitan Teditya (2017) dan juga progress yang telah dilakukan oleh Rosadila (2018) dan Anisa (2018). Setelah itu, dibuatlah desain konsep sepeda pasca stroke yang baru sesuai dengan List of Requirement yang sudah dibuat.

Setelah melakukan perancangan maka selanjutnya dilakukan pembuatan, perakitan, dan pengujian sepeda pasca stroke. Pada proses pembuatan dimulai dari pembuatan rangka utama, sandaran, lalu penggerak roda belakang. Material yang digunakan untuk pembuatan rangka dan sandaran adalah Allumunium 6061. Sedangkan untuk penggerak belakang terbuat dari beberapa komponen yaitu poros, hub, brake, dan roda. Poros sendiri terbuat dari material AISI 1040. Setelah dibuat semua bagian dirakit lalu dipasang bagian bagian lain sepeda seperti stang, pedal, saddle, sandaran, rem, dsb. Setelah jadi, sepeda diujifungsi yaitu dinaiki pengayuh dengan berat yang bervariasi, lalu diuji kayuh pada jalan lurus dan berbelok. Dari hasil uji fungsi sepeda pasca stroke, dapat dinyatakan bahwa sepeda pasca stroke nyaman digunakan dan dapat dikayuh dengan ringan sehingga aman digunakan untuk pasien pasca stroke. Dari penelitian ini diharapkan sepeda roda tiga pasca stroke ini dapat digunakan untuk membantu proses rehabilitasi pasien pasca stroke.

THREE-WHEEL DESIGNED BIKE FOR POST STROKE PATIENT

Nama			: Ray Raditya

NRP			: 02111240000157

Jurusan		: Teknik Mesin FTI-ITS

Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. Ing. I Made Londen Batan, M. Eng

Abstract

Stroke may occur when the supply of blood from heart toward brain is restricted or stopped, so that the brain cells begin to die. Further, stroke may cause fatal health issues, and if the first aid cure is postponed, then stroke may lead to permanent disabilities or even death. However, along with the development of science and technology, the information about the first aid treatment toward stroke patients is easier to be accessed. Therefore, the number of patients died caused by stroke can be reduced. Actually, stroke can be cured through rehabilitation which commonly performed using special devices such as static bicycle, treadmill, and many others.

In this research, several steps are performed to develop the post-stroke rehabilitation bicycle. First, a literature study is conducted to understand the theories used as the basis to develop this post-stroke rehabilitation bicycle. Then, an assessment toward the existing product made by Agus in 2017 is performed to identify the problems occurred in the previous bicycle. After that, the problem is formulated based on the feedback obtained from the research which was previously performed by Teditya in 2017 and the research progress performed by Rosadila and Anisa in 2018. Then, the concept design of the post-stroke rehabilitation bicycle is made based on the list of requirements which previously has been identified.

After that, the post-stroke rehabilitation bicycle is made in sequence, start from the main frame, back rest, and the rear wheel drive. For the main frame and the back rest, they are made from Alumunium 6061. While the rear wheel drive itself is consist from several components like shaft, hub, brake, and wheel, in which the shaft is made using AISI 1040 material. After all of the components are made, they will be assembled and the other features such as grip bar, pedal, saddle, back rest, and brake will be attached.

Finally, the post-stroke rehabilitation bicycle will be tested by using various weight of passenger, both in the straight road and in turning directions. Based on the test result, it can be concluded that the post-stroke rehabilitation bicycle is comfortable and can be pedalled lightly, so that this post-stroke rehabilitation bicycle can be safely used for the post-stroke patients. From this research, it is expected that this post-stroke rehabilitation bicycle can be used to fasten the rehabilitation process of the post-stroke patients.

# KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT karena dengan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “RANCANG BANGUN SEPEDA RODA TIGA UNTUK PASIEN PASCA STROKE”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratankelulusan pendidikan sarjana S-1 di Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan semua anugerah, berkah serta hidayah kepada penulis.

- Bapak Rudiyanto Soedijanto dan Alm. Ibu Ernita Lisawati selaku orang tua penulis, yang telah menghantarkan penulis menuntut ilmu hingga jenjang perguruan tinggi dengan penuh kasih sayang.

- Elvira Pramesvari dan Raihan Paramudya selaku adik penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menjadi seorang kakak yang lebih baik lagi.

- Pemerintah Republik Indonesia, yang telah memberikan bantuan finansial sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi

- Prof. Dr.Ing. Ir. I Made Londen Batan, M.Eng. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

- Arif Wahjudi, ST., MSc., PhD., dan Dinny Harnanny, ST., MSc.M Khoirul Effendi, ST, Msc.Eng Sebagai dosen penguji penulis yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

- Nur Ikhwan, ST, M.Eng. selaku dosen wali yang telah menjadi orang tua bagi penulis selama menuntut ilmu di kampus perjuangan ini, yang telah memberikan banyak dukungan dan nasehat selama masa kuliah penulis.

- Aulia Rakhmawati, S.T sebagai pendamping penulis selama melakukan tugas akhir ini.

- Bapak Masruki Kabib, Bapak Faizin, Bapak Hiding C., Kholiq Deliasgarin, Fakhrul F, Tubagus Bima P., Deris T.N, Rosadila F., M. Sulthoni K., dan teman-teman lab P3 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.

- Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Sekalipun tugas akhir ini selesai melalui proses yang cukup panjang dengan segala keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis, tidak menutup kemungkinan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh rakyat indonesia.

Surabaya, 5 Febuari 2019

Penulis

# BAB 1 PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

# 1.1	Latar Belakang

Stroke dapat terjadi karena  gangguan pada saluran darah dari jantung menuju otak. Stroke dapat berakibat fatal dan mengakibatkan kematian apabila tidak segera mendapatkan pertolongan pertama. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi tentang pertolongan pertama pada pasien stroke semakin mudah sehingga jumlah kematian/fatality akibat stroke dapat dikurangi. Stroke dapat diobati dengan menggunakan rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu khusus seperti sepeda statis, treadmill, terapi outdoor dan lain-lain.

Melihat seriusnya dampak yang ditimbulkan penyakit stroke dan pentingnya penanganan yang harus dilakukan penderita pasca stroke melalui terapi fisik, pada tahun 2013 telah dilakukan perancangan alat terapi oleh Rodika yaitu sepeda yang dapat membantu penderita pasca stroke [1]. Berdasarkan uji jumlah kayuhan responden pasca stroke dalam 30 hari, terdapat peningkatan presentase jumlah kayuhan. Hasil peningkatan disajikan pada Tabel 1.1. Berdasar data tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem terapi kayuh mampu meningkatkan kinerja otot dan koordinasi gerak tubuh. Sepeda roda tiga juga dapat membantu pasien pasca stroke dalam mobilitas sehari – hari.

Tabel 1. 1 Peningkatan jumlah kayuhan [2]

| Responden | Peningkatan (dalam %) |
| --- | --- |
| A | 7.33 |
| B | 5.28 |
| C | 3.33 |
| D | 3.97 |
| Rata-rata Peningkatan | 4.9775 |

Tahun 2015 Syifa mengembangkan konsep sepeda pasca stroke lipat dengan dimensi yang lebih kecil [3]. Mekanisme kuncian lipatnya berada pada piping tengah dan berada pada rangka depan. Mekanisme penggeraknya masih mengunakan penggerak tangan dan penggerak kaki. Pada tahun  2016, Sandy mengembangkan konsep rancang bangun sepeda pasca stroke yang lebih rigid [4]. Sepeda ini menggunakan sistem kayuhan tangan yang independen yaitu kayuhan tangan dapat diputar dan digerakkan secara tersendiri. Tetapi, Sepeda pasca stroke tersebut masih terlalu berat dan susah dibelokan oleh penggunanya. Pada tahun yang sama (2016), Chandra merancang sepeda pasca stroke dengan konsep delta yaitu sepeda dengan 1 roda di depan dan 2 roda di belakang [5]. Sepeda tersebut memiliki desain tempat duduk yang rendah dengan ketinggian 75 cm.

Pada tahun 2017 Agus membuat sepeda pasca stroke konsep delta dengan berat total 24 Kg. Sepeda pasca stroke rancangan agus memperbaiki kelemahan sepeda – sepeda sebelumnya, yaitu permasalahan berat total sepeda [6]. Terdapat beberapa permasalahan pada sepeda rancangan Agus, yaitu jok tempat duduk yang terlalu tinggi bagi penderita stroke yang tinggi badannya di bawah 170cm, posisi setang kemudi yang terlalu jauh jangkauannya dari tangan, dan dimensi yang masih terlalu besar.

Gambar 1. 1 Sepeda pasca stroke rancangan Agus (2017).

Pada tahun 2017, Tedy telah melakukan pengetesan penggunaan sepeda terhadap para penyandang penyakit pasca stroke, dan dihasilkan berupa data perubahan vital sign dari pasien pasca stoke yang terdiri dari detak jantung, tekanan darah, dan intensitas pernafasan. Selain itu, pasien pasca stroke yang menggunakan sepeda buatan Agus pada tahun 2017 lalu juga memberikan feedback yang berupa saran dan keluhan selama menggunakan sepeda pasca stroke tersebut. Seperti, stang sepeda yang tidak bisa di jangkau apabila sepeda bebelok, kesulitan melangkahi frame sepeda pada saat menaiki sepeda, dan ketinggian jok sepeda yang tidak bisa diatur dan terlalu tinggi bagi beberapa pasien pasca stroke.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka pada tugas akhir ini akan dilakukan pengembangan terhadap geometri rangka sepeda terdahulu, yaitu dengan memperbaiki ukuran sepeda yang terlalu panjang dan ketinggian jarak pada frame sepeda yang sulit dilangkahi oleh para pasien pasca stroke. Dari perbaikan desain dan pengembangan ini, diharapkan didapatkan sebuah sepeda pasca stroke yang nyaman, kuat, aman dan bermanfaat bagi penderita stroke untuk membantu rehabilitasi penyakit stroke mereka.

# 1.2	Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam tugas akhir ini adalah:

- Bagaimana merancang sepeda roda tiga untuk terapi pasien pasca stroke yang memiliki panjang total lebih pendek dari produk sebelumnya.

- Bagaimana merancang sepeda roda tiga untuk pasien pasca stroke yang lebih ringan dan lebih kuat dari produk sebelumnya.

- Bagaimana merancang sepeda roda tiga yang ergonomis bagi penggunanya dengan nilai RULA tidak lebih dari 3.

# 1.3	Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah:

- Merancang sepeda roda tiga sebagai alat terapi pasien pasca stroke yang memiliki panjang lebih pendek dari produk sebelumnya.

- Merancang sepeda roda tiga untuk pasien pasca stroke yang ringan dan kuat.

- Merancang sepeda roda tiga yang ergonomis bagi penggunanya dengan nilai RULA tidak lebih dari 3.

# 1.4	Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan agar tugas akhir ini lebih terarah serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan adalah:

- Rancangan sepeda yang dikembangkan adalah model delta, yaitu sepeda roda tiga dengan 1 roda di depan dan 2 roda di belakang.

- Sepeda terapi tidak dirancang untuk jalan yang tidak rata.

- Pengguna sepeda pasca stroke ini adalah pasien stroke yang mengalami penyumbatan pada syarafnya. Dimana rehabilitasi dijalankan 2-3 bulan setelah melakukan perawatan medis

- Pengguna sepeda dirancang untuk tinggi antara 150 hingga 180 cm (antropometri tubuh manusia Indonesia secara umum) dan berat maksimum 120 kg.

- Analisis kenyamanan dilakukan dengan metode RULA (Rapid Upper Limb Assessment).

- Proses manufaktur dan perakitan sepeda dibatasi pada proses pembuatan rangka sepeda dan mekanisme penggerak roda belakang

# 1.5	Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah:

- Sebagai dasar ilmu pengetahuan terutama dalam perancangan alat bantu kesehatan.

- Dapat menghasilkan sepeda khusus untuk membantu rehabilitasi pasien pasca stroke.

# BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

# 2.1	Rehabilitasi Pasca Stroke

Kemajuan teknologi menyebabkan stroke lebih sering meninggalkan cacat dibandingkan kematian. Terapi untuk pasien pasca stroke memerlukan sistem latihan fisik ringan. Latihan fisik diperlukan untuk mengembalikan fungsi dan kemampuan mengendalikan otot tubuh. Rehabilitasi Pasca Stroke dapat dilakukan Outdoor maupun Indoor, karena sifatnya yang sama seperti olahraga yaitu menggerakan bagian tubuh tertentu, tetapi sedikit berbeda karena terdapat bagian tubuh yang kaku, maka dari itu dibutuhkanlah alat bantu untuk rehabilitasi Pasca Stroke ini. Berikut akan diuraikan beberapa alat terapi untuk pasien pasca stroke

# 2.1.1	Sepeda Statis

Alat terapi sepeda statis merupakan alat terapi yang umum terdapat dirumah sakit maupun toko alat-alat kesehatan dan olahraga. Sepeda statis dapat digunakan untuk rehabilitasi pasien yang sakit pengapuran, nyeri lutut, stroke, atau pasca kecelakaan yang dianjurkan dokter untuk melatih kaki, lutut atau persendriaanya. Khusus untuk pasien pasca stroke yang biasanya mengalami gangguan keseimbnangan, pasien tersebut harus sudah dapat duduk dan menjaga keseimbangannya sebelum diijinkan menggunakan sepeda statis. Karena pasien pasca stroke cenderung lemah ketika mencengkeram benda, dalam penggunaan sepeda statis biasanya pergelangan tangan dan kaki pasien akan dibebat dengan perban agar tidak terjatuh ketika mengayuh. Sepeda statis seperti  pada gambar 2.1 menjadi alat terapi yang sering dijual ditoko karena dapat digunakan untuk latihan dan olahraga orang

Gambar 2. 1 Sepeda statis yang digunakan unit rehabilitasi RSUD Dr. Soetomo [Chandra 2016]

Gambar 2. 1 Sepeda statis yang digunakan unit rehabilitasi RSUD Dr. Soetomo [Chandra 2016]

normal

# 2.1.2	Treadmill

Treadmill digunakan sebagai latihan berjalan yang cukup aman digunakan oleh pasien pasca stroke. Latihan berjalan ini memiliki metode pembebanan progresif untuk membangun keseimbangan dan kekuatan otot. Latihan fisik menggunakan treadmill lebih mudah dalam pemantauan dan pembebanan fisik pada pasien. Contoh treadmill yang digunakan untuk rehabilitasi pasien pasca stroke ialah seperti gambar 2.2 di bawah ini

Gambar 2. 2 Treadmill milik laboratorium P3 Teknik Mesin ITS.

# 2.2	Dinamika Kendaraan

Keterangan:

O = pusat putar sementara

Ri= radius belok ideal

θi= sudut belok ideal

β = sudut side slip kendaraan

δf = sudut steer rata-rata dari roda depan

Keterangan:

O = pusat putar sementara

Ri= radius belok ideal

θi= sudut belok ideal

β = sudut side slip kendaraan

δf = sudut steer rata-rata dari roda depan

Kondisi ideal ketika kendaraan belok disebut dengan kondisi ackerman yaitu ketika tidak terjadi sudut slip pada semua roda sehingga arah gerak dari roda sama dengan arah bidang putar roda. Gambar 2.3 menjelaskan arah vektor gaya belok yang terjadi di kendaraan.

Gambar 2. 3 Kinematika kendaraan belok [7]

Persamaan 2.2 memberikan pendekatan perhitungan radius belok kendaraan dalam kondisi ideal. Kondisi ini hanya terjadi ketika gaya lateral pada roda sangat kecil sehingga tidak mampu membentuk sudut slip pada roda. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, atau makin tajam belokan kendaraan maka makin besar gaya lateral yang terjadi.

Rasio % lock roda dalam,luar≥[nin0=R1R0] .............................(2.1)

Rt=a+bδf 57,29...............................................................(2.2)

Ketika kendaraan belok, jarak tempuh roda bagian dalam akan lebih kecil disbanding jarak tempuh roda bagian luar (ditunjukkan pada Gambar 2.4) sehingga roda bagian luar harus memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari roda bagian dalam. Persamaan 2.2 digunakan untuk menghitung putaran roda bagian dalam maupun roda bagian luar saat berbelok.

Gambar 2. 4 Kondisi ketika kendaraan belok [7]

Roll/guling dapat terjadi pada tiap kendaraan. Roll/guling merupakan suatu keadaan ketika roda depan atau belakang atau salah satu roda terangkat. Roda yang terangkat dapat menjadi indikasi kemungkinan terjadinya guling/roll pada kendaraan. Jika satu roda depan terangkat maka kendaraan dikatakan kendaraan dalam keadaan kritis akan terguling ke depan, untuk roda belakang yang terangkat maka dikatakan kritis akan terguling ke belakang, dan kalau roda depan dan belakang sudah ada yang terangkat maka kendaraan kritis akan terguling total. Kondisi guling akan bisa terjadi kalau roda kiri kendaraan mulai terangkat atau gaya normal pada roda kiri adalah 0. Kondisi terjadinya roll didefinisikan pada persamaan 2.3.

Fc.h >W.t2..................................................................(2.3)

μ.M.g.h M.g. t2.....................................................(2.4)

μtt2h......................................................................(2.5)

Vg max= R.g.t2h ....................................................(2.6)

Persamaan 2.4 menjelaskan analisis koefisien gesek roda dan jalan. Persamaan 2.5 digunakan untuk analisis skid dengan faktor koefisien gesek roda ideal antara ban dan jalan. Persamaan 2.6 memberikan batas kecepatan maksimum kendaraan agar tidak terjadi roll.

# 2.3	Teori Kegagalan

Gagal didefinisikan sebagai ketidak mampuan suatu elemen/komponen untuk mencapai fungsinya ketika diberikan suatu pembebanan tertentu. Kegagalan dalam elemen mesin dapat terjadi dengan bentuk retak, patah, korosi, aus, dan kondisi kegagalan lain.

# 2.3.1	Teori Tegangan Geser Maksimum (Tresca)

Teori kegagalan Tresca menyatakan bahwa suatu material yang dibebani tegangan biaxial atau triaxial dapat dinyatakan gagal ketika tegangan geser maksimum yang terjadi mencapai batas tegangan luluh dari material tersebut.

τmax≤ τysN...........................................................(2.7)

# 2.3.2	Teori Tegangan Normal Maksimum (Rankine)

Engineer asal Inggris W. J. M. Rankine (1857) menyatakan kegagalan suatu material terjadi apabila tegangan normal maksimum mencapai suatu harga tenganan luluh atau tegangan patahnya tanpa memperhatikan tegangan utama (principal stress). Sesuai dengan teori ini, jika luluh dianggap gagal dan material mempunyai teagangan yield tarik Syt dan tegangan yield tekan Syc serta faktor keamanan adalah N maka akan terjadi kegagalan bila:

σtmaksimum≤SytN............................................... (2.8)

σcmaksimum≤SycN............................................... (2.9)

Bila gagal dinyatakan pada saat patah maka:

σtmaksimum≤SutN.................................................(2.10)

σcmaksimum≤SucN................................................(2.11)

dengan:

σt =Tegangan tarik maksimum desain

σc=Tegangan tekan maksimum desain

Sut=Tegangan tarik maksimum desain

Suc=Tegangan tekan maksimum desain

N =Faktor keamanan

Dalam pemilihan jenis material yang akan dipakai untuk pembuatan sepeda, terdapat beberapa jenis material yang dapat digunakan dan dipilih seperti pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2. 1 Tegangan tarik dan tekan pada berbagai material

# 2.3.3	Teori Regangan Normal Maksimum

Teori ini juga dikenal dengan teori kegagalan St. Vernant karena diusulkan petama kali oleh Barre de St. Vernant (1855). Teori ini menyatakan bahwa material akan gagal ketika regangan normal maksmum yang terjadi melewati harga limit regangan normal material hasil tes standar. Teori ini umumnya digunakan pada material yang bersifat brittle/getas.

# 2.4	Analisis RULA

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) merupakan suatu metode untuk menilai postur tubuh dan otot seseorang ketika melakukan suatu aktivitas. RULA mengukur tingkat kemungkinan cedera seseorang (degree of injury risk) dari kegiatan yang sedang dilakukan. Untuk melakukan metode RULA dibutuhkan tiga langkah penilaian postur tubuh [9], seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Tahapan aplikasi metode RULA [McAtamney, 1993]

| LANGKAH | URAIAN |
| --- | --- |
| 1 | Penilitian postur kerja tubuh |
| 2 | Penilaian kelompok postur kerja tubuh |
| 3 | Penjumlahan nilai total |

Tubuh dibagi dalam segmen-segmen untuk menghasilkan sebuah metode kerja yang cepat. Segmen-segmen yang digunakan adalah dengan membentuk dua kelompok atau grup yaitu grup A dan B. Grup A meliputi bagian lengan atas dan bawah, serta pergelangan tangan. Sementara grup B meliputi leher, punggung, dan kaki. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh postur tubuh terekam, sehingga segala kejanggalan atau batasan postur oleh kaki, punggung atau leher yang mungkin saja mempengaruhi postur anggota tubuh bagian atas dapat tercakup dalam penilaian.

Gambar 2. 5 Penentuan nilai RULA untuk grup A[McAtamney, 1993]

Gambar 2. 5 Penentuan nilai RULA untuk grup A[McAtamney, 1993]

Grup A. Lengan Bagian Atas, Lengan Bagian Bawah dan Pergelangan Tangan.

Tabel 2. 3 Tabel RULA bagian A [McAtamney, 1993]

Tabel 2. 3 Tabel RULA bagian A [McAtamney, 1993]

Jangkauan untuk gerakan lengan atas (upper arm) nilainya adalah:

- 1 untuk ekstensi 20° dan fleksi 20°

- 2 untuk ekstensi lebih dari 20° atau fleksi antara 20-45°;

- 3 untuk fleksi antara 45-90°;

- 4 untuk fleksi lebih dari 90°.

Tabel 2. 4 Tabel RULA Bagian B [McAtamney,1993]

Tabel 2. 4 Tabel RULA Bagian B [McAtamney,1993]

Grup B. Bagian Leher, Punggung dan Kaki

Sebagai tambahan untuk tabel 2.4, jika leher (neck) dipuntir nilai bertambah 1. Jika leher bergerak menyamping, maka nilai ditambah 1. Nilai yang didapatkan akan dimasukan pada tabel B pada kolom leher.

Tabel 2. 5 Tabel RULA bagian C [McAtamney, 1993]

Tabel 2. 5 Tabel RULA bagian C [McAtamney, 1993]

Dari hasil tabel A dan B, kemudian nilai-nilai tersebut ditempatkan pada tabel C, seperti tabel 2.5 dibawah ini:

Hasil nilai akhir RULA memiliki rentang antara 1 hingga 7 yang dijelaskan pada Tabel 2.6 dibawah:

Tabel 2. 6 Nilai tingkat resiko cedera

| Skor | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 dan 2 | Diterima selama tidak dijaga atau berulang untuk waktu yang lama. |
| 3 | Diterima namun dibutuhkan penyelidikan lebih jauh |
| 4 | Dibutuhkan penyelidikan lebih jauh dan mungkin saja perubahan diperlukan |
| 5 dan 6 | Dibutuhkan penyelidikan dan perubahan segera |
| 7 | Dibutuhkan penyelidikan dan perubahan sesegera mungkin (mendesak) |

Sehingga apabila dibuat diagram perencannan RULA secara keseluruhan makan akan menjadi seperti gambar dibawah:

Gambar 2. 6 Skoring untuk RULA

# BAB 3 METODE PENELITIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

# 3.1	Diagram Alir Penelitian

Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan dalam pengembangan desain produk sepeda pasien pasca stroke ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Diagram alir pengembangan sepeda pasca stroke.

# 3.2	Langkah – Langkah Penelitian

Penelitian sepeda pasca stroke dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Studi literatur

- Kajian produk eksisting

- Identifikasi dan perumusan masalah

- Pembuatan konsep sepeda

- Analisis RULA

- Pemilihan jenis dan dimensi material

- Analisis kekuatan material

- Pembuatan detail gambar teknik

- Pembuatan dan perakitan rangka sepeda

- Uji dan evaluasi fungsi

- Kesimpulan dan saran

# 3.2.1	Studi Literatur

Studi literatur mencakup mengenai pendalaman dan pemahaman mengenai pengembangan konsep, analisis RULA, analisis kegagalan dari suatu material, dan analisis gaya kinematis pada kendaraan untuk membantu mengembangkan penelitian.

# 3.2.2	Kajian Produk Eksisting

Kajian produk eksisting dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dari produk yang sudah ada, sehingga peneliti dapat mengembangkan produk berdasarkan benchmark data produk eksisting. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah sepeda hasil rancangan dari Agus (2017).

# 3.2.3	Identifikasi dan perumusan masalah

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya adalah upaya dalam pengembangan peralatan bantu terapi berupa sepeda roda tiga untuk penderita pasca stroke. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang suatu alat terapi fisik untuk pasien pasca stroke yang berdimensi cukup compact, memiliki radius belok kecil, dan nyaman untuk digunakan. Dan juga berdasarkan feedback yang didapat dari penelitan Tediya (2017) berupa saran dan keluhan dari pengguna sepeda pasca stroke rancangan Agus (2017) yang dirangkum dan dijadikan acuan dalam pembuatan rangka sepeda pasca stroke terbaru

# 3.2.4	Pembuatan Konsep Sepeda

Penyusunan daftar kebutuhan (list of requirements) dilakukan sebelum melakukan perancangan. List of requirements ini digunakan untuk melakukan pengembangan pada desain dan fungsi sepeda pasien pasca stroke.

# 3.2.5	Analisis RULA

Perancangan geometri dari rangka sepeda perlu memperhatikan ergonomi dari pengguna sepeda. Analisis RULA menggunakan software CATIA V5R20 diperlukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemungkinan cedera pasien pasca stroke ketika mengoperasikan sepeda untuk terapi. Pemilihan Jenis dan Dimensi Material

Penentuan jenis dan dimensi material bertujuan untuk memperkirakan bentuk/dimensi dan berat sasis. Dengan adanya jenis dan dimensi material maka dapat dilakukan analisis kekuatan material.

# 3.2.6	Analisis Kekuatan Material

Analisis kekuatan material bertujuan untuk mengetahui berapa besar tegangan dan displacement yang terjadi pada material sehingga dapat dianalisis apakah material gagal atau tidak dalam menahan beban desain. Sepeda didesain untuk dapat menahan beban hingga 100 kg.

# 3.2.7	Pembuatan Detail Gambar Teknik

Pembuatan detail gambar teknik bertujuan untuk mempermudah pembuatan dan perakitan sepeda terapi pasien pasca stroke. Dengan adanya gambar teknik maka pembuatan komponen dapat dilakukan dengan mudah sesuai acuan gambar teknik tersebut.

# 3.2.8	Pembuatan Rangka Sepeda

Pembuatan rangka sepeda mengacu pada dimensi yang ada pada gambar teknik. Proses pembentukan dan pemesinan dapat meliputi cutting, bending, bubut, dan pengelasan.

Setelah rangka dibuat maka perakitan rangka sepeda dapat dilakukan. Perakitan meliputi pemasangan dan penyetelan komponen sehingga semua fungsi dapat capai.

# 3.2.9	Uji dan Evaluasi Fungsi

Hasil dari perakitan perlu diuji dan dievaluasi fungsi dasarnya seperti berbelok, uji ergonomi, hingga stabilitas sepeda. Setelah sepeda dinyatakan memenuhi fungsi dan desain selanjutnya sepeda dapat digunakan sebagai alat terapi pasien pasca stroke.

# 3.2.10	Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan hal-hal penting yang didapatkan pada proses penelitian ini. Saran digunakan untuk memperbaiki kekurangan yang ada sehingga pada penelitian selanjutnya didapatkan hasil yang lebih baik lagi.

# BAB 4 PENGEMBANGAN SEPEDA PASCA STROK

# BAB IV

PENGEMBANGAN SEPEDA PASCA STROKE

# 4.1	Daftar Kebutuhan (List of Requirement)

Untuk pengembangan Sepeda Pasca Stroke, telah dilakukan survey kepada pasien stroke yang berada di Rumah Sakit Haji Surabaya dengan menanyakan kelebihan dan kekurangan sepeda pasca stroke yang sudah dibuat sebelumnya setelah pasien melakukan beberapa kali uji kayuh. Dari hasil survey yang dilakukan pada bulan November tersebut, disusun list of requirement seperti yang terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 List Of Requirement Sepeda pasca stroke tahun 2018

| TEKNIK MESIN ITS |  | LIST OF REQUIREMENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nama produk / komponen : Sepeda Roda Tiga Pasca Stroke |  |  |
| S / H | Uraian Kebutuhan |  |  | Penanggung Jawab |
| Fungsi : |  |  |  |  |
| S | Sebagai alat bantu rehabilitasi bagi penyandang stroke yang sudah pulih sebagian |  |  | Ray Raditya |
| S | Membantu mobilitas para penyandang stroke dalam keseharian |  |  |  |
| H | Sepeda pasca stroke dapat dialihfungsikan menjadi sepeda multifungsi, dapat dipakai sebagai transportasi konvensional |  |  |  |
| Kekuatan & Keamanan : |  |  |  |  |
| S | Kuat dan dapat menahan beban maksimal 120 kg |  |  | Ray Raditya |
| H | Tahan selama 5 tahun |  |  |  |
| S | Kuat terhadap guncangan pada saat sepeda dinaiki oleh pasien |  |  |  |
| H | Berat total sepeda tidak lebih dari 24 Kg |  |  |  |
| Ergonomis : |  |  |  |  |
| S | Nyaman digunakan, tidak menyebabkan pegal pada saat dikayuh |  |  | Ray Raditya |
| S | Pasien tidak terjatuh pada saat duduk dan mengayuh |  |  |  |
| S | Posisi tangan saat berbelok aman, stang dapat dipegang saat berbelok |  |  |  |
| S | Ketinggian sandaran kursi dapat disesuaikan dengan tinggi pasien |  |  |  |
| Manufaktur : |  |  |  |  |
| S | Dapat di manufaktur |  |  | Ray Raditya |
| S | Dapat di pasang dan di lepas (direparasi) |  |  |  |
| S | Ketinggian sadle dan senderan dapat diatur (Adjustable) |  |  |  |

Keterangan : 	             S = Syarat

H = Harapan

# 4.2	Kajian Produk Eksisting

Gambar 4. 1 Sepeda Pasca Stroke buatan Agus (2017)

Gambar 4. 1 Sepeda Pasca Stroke buatan Agus (2017)

Pada tahun 2017, Saudara Agus membuat desain sepeda pasca stroke yang menggunakan system tadpole yaitu sepeda dengan satu buah roda didepan dan 2 buah roda dibelakang. Sepeda ini difokuskan untuk memperbaiki desain dari sepeda sebelumnya yang dirancang Sandy pada tahun 2016, Hasil dari pengembangan sepeda tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah

Hasil kajian dan evaluasi atas atas fungsi dan operasional sepeda adalah sebagai berikut:

- Rangka sepeda yang terlalu panjang, jarak sumbu antar roda depan dan roda belakang adalah 1160mm seperti pada gambar 4.1, karena menggunakan standar tubuh Agus yang memiliki tinggi 180 cm, sehingga pada saat berbelok posisi tubuh pengayuh tidak nyaman dan terkadang tangan tidak dapat menjangkau stang.

Stang yang digunakan bukan standar, yaitu merupakan hasil bending dari pipa sehingga dapat memiliki panjang seperti pada gambar 4.1 dan 4.2. Akibatnya stang kurang kuat menahan dorongan tangan pada saat berbelok dan kurang aman pada saat

Gambar 4. 2 Posisi tangan saat belok ke arah kanan

Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 4. 2 Posisi tangan saat belok ke arah kanan

Sumber: Dokumentasi Penulis

sepeda digunakan

- Posisi stang tidak dapat di ubah, hanya dapat digunakan pada satu posisi sehingga menyulitkan bagi beberapa pasien yang memiliki postur tubuh yang berbeda dari standar yang digunakan Agus pada than 2017.

- Posisi saddle yang fix tidak bisa diatur dan terlalu tinggi, hal ini menyebabkan beberapa pasien sulit menaiki sepeda ini karena otot mereka yang kaku dan juga bergemetar pada saat duduk di saddle

- Rangka tengah terlalu tinggi sehingga menyulitkan pasien menaiki atau melangkahi sepeda pasca stroke tersebut. Jarak pipa atas dan pipa bawah pada bagian rangka tengah sepeda depan adalah 20cm.

- Rangka bagian belakang kurang kokoh, yaitu hanya terdapat 2 titik tumpu yang berhubungan dengan poros roda belakang dan tidak ada penguat pada rangka tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya bending pada poros roda belakang.

# 4.3	Rancangan Sepeda Pasca Stroke

Setelah melakukan kajian terhadap produk eksisting dan menyusun list of requirement, maka pada Subbab ini dilakukan perbaikan rancangan terhadap rancangan sebelumnya. Berikut adalah rancangan sepeda pasca stroke hasil pengembangan menggunakan sistem tadpole seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Gambar 4. 3 Sepeda Pasca Stroke Konsep Delta

Gambar 4. 4 Geometri Rancangan Sepeda Pasca Stroke, (a) tampak samping, (b) tampak atas, (c) tampak belakang

Gambar 4. 4 Geometri Rancangan Sepeda Pasca Stroke, (a) tampak samping, (b) tampak atas, (c) tampak belakang

Sepeda pasca stroke yang dirancang memiliki panjang total 1532,36mm, lebar 700mm dan tinggi total (termasuk kursi) mencapai 1318,43mm untuk posisi kursi terendah dan 1354,02 untuk posisi kursi tertinggi. Dimensi umum dari desain sepeda pasca stroke yang baru ini dapat dilihat pada gambar 4.4. Bagian utama sepeda pasca stroke dan spesifikasi serta material dari rangka sepeda dapat dilihat pada gambar 4.4 dan tabel 4.2 dibawah:

140

140

9

9

122

122

100

100

13,15, 16

13,15, 16

11

11

7

7

3

3

2

2

1

1

1

1

Gambar 4. 5 Rangka Utama Sepeda Pasca stroke

Gambar 4. 5 Rangka Utama Sepeda Pasca stroke

4

4

5

5

6

6

8

8

Tabel 4. 2 Spesifikasi Sepeda Pasca Stroke

| No | Nama | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roda Depan | 1 | Ring 20 |
| 2 | Fork | 1 | Steel |
| 3 | Frame | 1 | Allumunium 6061 |
| 4 | Penyangga Setir | 1 | Stainless Steel |
| 5 | Stang | 1 | Stainless Steel |
| 6 | Saddle | 2 | Mekanik |
| 7 | Sandaran | 2 | - |
| 8 | Pedal | 1 | - |
| 9 | Crank sepeda | 1 | - |
| 10 | Hub belakang + rem chakram | 1 | - |
| 11 | Penyangga Sandaran | 1 | - |
| 12 | Ban belakang | 2 | - |
| 13 | Gear belakang | 2 | - |
| 14 | Rantai | 1 | - |
| 15 | Poros sepeda | 2 | AISI 1040 |
| 16 | Shifter | 2 | - |
| 17 | Rem tangan * | 1 |  |

# 4.4	Analisa RULA

Analisa RULA bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanansuatu produk saat digunakan dengan menghitung nilai resiko cedera yang terjadi pada pengayuh. Analisa ini menggunakan software CATIA V5R20. Semakin kecil nilai RULA, maka semakin ergonomi kenyamanan sepeda tersebut. Pada bagian ini Analisa RULA dilakukan pada pengayuh sepeda ketika jalan lurus dan berbelok.

Pertama, pasien pasca stroke mengayuh sepeda dengan kondisi jalan lurus. Posisi pengayuh ditempatkan duduk diatas sadel dan kedua tangannya memegang stang. Kursi dapat diatur naik atau turun dan posisi sandaran juga dapat diatur derajat kemiringanya terhadap garis atau bidang vertikal sesuai jangkauan tangan pengayuh. Selain sadel, posisi stang dapat diatur derajatnya, sehingga memudahkan pasien yang jangkauan tangannya masih belum terlalu jauh dengan setir. Analisa RULA pada mode jalan lurus dapat dilihat pada gambar 4.6.

Gambar 4. 6 Analisa RULA ketika jalan lurus

Kedua, adalah analisa pada saat posisi sepeda berbelok kekiri dan pengayuh diposisikan duduk diatas sadel dan tetap memegang stang. Posisi antara tangan kanan dan tangan kiri berbeda. Ketika berbelok kanan posisi tangan kanan akan lebih pendek dari tangan kiri.  Analisa RULA pada mode jalan belok dapat dilihat pada gambar 4.7.

Gambar 4. 7 Analisa RULA ketika jalan belok

Setelah dilakukan mode belok ke kanan 30 derajat, terlihat ada perubahan pada nilai RULA pada beberapa bagian, seperti pada saat berbelok ke arah kanan Wrist yang awalnya bernilai 1 pada saat posisi berjalan lurus berubah menjadi 2. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan sudut Upper arm yang semakin besar pada saat berbelok. Sehingga dapat dikatakan analisa RULA untuk sepeda roda tiga pasca stroke aman digunakan.

# 4.5	Bagian-Bagian Utama Sepeda

Sepeda pasca stroke terdiri dari beberapa bagian seperti rangka sepeda, poros belakang, pedal, stang. Berikut dijelaskan secara detail bagian dan sistem dari sepeda pasca stroke 2018:

# 4.5.1	Rangka Sepeda

Rangka sepeda berfungsi sebagai penopang dari beban pengayuh. Oleh karena itu ketika merancang rangka, perlu diperhatikan posisi kenyamanan dari pengendara. Pada sepeda pasca stroke ini rangka dibagi menjadi tiga bagian yaitu rangka utama, dudukan sandaran dan sandaran kursi. Masing-masing bagian tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

- Rangka Utama

Rangka Utama merupakan rangka yang menopang dari kaki, badan dan tangan pengayuh. Pada bottom bracket di desain lebih maju agar energi kayuh untuk menggerakan sepeda kecil dan posisi kursi lebih pendek sehingga memudahkan akses pengendara ketika menaiki sepeda tersebut. Bagian bracket atas di padatkan menjadi seperti gambar 4.6 dibawah, yaitu batas antara bracket bawah dan atas adalah 5cm. sehingga memudahkan pengendara untuk melangkahi bagian bracket ini. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.8 dan tabel 4.3 dibawah

Gambar 4. 8 Rangka Utama Sepeda Pasca Stroke

| No | Nama | Jumlah | Material |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Head Tube | 1 | Allumunium 6061 |
| 2 | Upper Tube | 1 | Allumunium 6061 |
| 3 | Down Tube | 1 | Allumunium 6061 |
| 4 | Plate penguat | 1 | Allumunium 6061 |
| 5 | Bottom Bracket | 1 | Allumunium 6061 |
| 6 | Seat Tube | 1 | Allumunium 6061 |
| 7 | Back tube 1 | 2 | Allumunium 6061 |
| 8 | Back tube 2 | 2 | Allumunium 6061 |
| 9 | Strengthener | 1 | Allumunium 6061 |
| 10 | Back Bracket | 1 | Allumunium 6061 |

Tabel 4. 3 Bagian Rangka Utama Sepeda Pasca Stroke

Rangka sepeda dirancang untuk dapat menopang berat pengayuh seberat 120kg dan berat rangka seringan mungkin.  Ketika desain belum memenuhi persyaratan, maka perlu di desain ulang lagi struktur rangka yang baru atau diganti dimensi dari rangka. Bentuk geometri dan dimensi dari rangka utama dapat dilihat pada gambar 4.9.

(a)

(b)

Gambar 4. 9 Dimensi Rangka Utama Sepeda Pasca Stroke, (a) Dimensi tampak atas, (b) Dimensi tampak samping

Setelah rangka dirancang, selanjutnya dilakukan perhitungan besarnya gaya yang diterima masing-masing batang. Untuk itu dibuatlah free body diagram (FBD) seperti pada gambar 4.10 dibawah.

Gambar 4. 10 Free Body Diagram Rangka Sepeda

Dari gambar 4.10 didapat gaya sebagai berikut:

F1 = 70   N (Gaya yang bekerja di stang)

F2 = 170 N (Gaya yang bekerja di pedal)

F3 = 960 N (Berat badan pengayuh)

F4 = 60   N (Berat sandaran)

Reaksi di tumpuan dihitung dengan psersamaan sebagai berikut:

∑ Fy = 0

Fy1 + Fy2 – F1– F2– F3 		        = 0

Fy1 + Fy2 – (70N) – (170N) – (960N)   = 0

Fy1 + Fy2 				            = 1200 N.......................................................................................(4.1)

∑ FX = 0

FX2 = F4

FX2 = 60 N.......................................................................................(4.2)

∑MI = 0

F1(0,25342) + F2(0,52318) + F3(0,80976) + F4(0,48802) - Fy2 (1,063)    =0

70(0,25342) + 170(0,52318) + 960(0,80976) + 60(0,48802)  - Fy2  (1,063) =0

Fy2 = 859,201 N ..........................................................................................(4.3)

Substitusi persamaan 4.3 ke persamaan 4.1

Fy1 + Fy2 		= 1200 N

Fy1 + (859,201 N)= 1200 N

Fy1 		= 1070N - (859,201 N)

Fy1 		= 340,798 N.......................................................................................(4.4)

Dihitung secara manual pada setiap reaksi

Reaksi di titik A

∑ FX = 0

FAC – FX2 + FAB Cos (34,21) = 0

FAC = FX2 – FAB Cos (34,21)

= -60 + 1062,053(0,58)

= -60 + 624,26

= 564,26 N

∑ FX = 0

FAC – FX2 + FAB Cos (34,21) = 0

FAC = FX2 – FAB Cos (34,21)

= -60 + 1062,053(0,58)

= -60 + 624,26

= 564,26 N

∑ FY = 0

FY2 + FAB Sin (54,21) = 0

FAB = FY2 / Sin (54,21)

= 859,201 /0,81

= 1062,053 N (Tarik)

∑ FY = 0

FY2 + FAB Sin (54,21) = 0

FAB = FY2 / Sin (54,21)

= 859,201 /0,81

= 1062,053 N (Tarik)

Semua reaksi pada tiap titik dihitung sesuai dengan posedur perhitungan reaksi di titik A. Dengan cara yang sama maka didapatkan besar gaya pada tiap batang seperti pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Hasil perhitungan beban secara manual pada setiap batang

| Batang | Gaya | Jenis |
| --- | --- | --- |
| AB | 1062,053 N | Tekan |
| AC | 564,26 N | Tarik |
| BD | 624,26 N | Tekan |
| CD | 3271,02 N | Tekan |
| CE | 337,355 N | Tekan |
| DI | 998,68 N | Tekan |
| EF | 636,52 N | Tekan |
| FH | 746,607 N | Tekan |
| FG | 81,24 N | Tekan |

Dari tabel perhitungan manual diatas, dapat dilihat bahwa batang yang mendapatkan gaya paling besar adalah batang CF dengan gaya sebesar 3271,02 N. Gaya terbesar yang didapat dari perhitungan manual ini kemudian dibagi dengan luasan pipa CF pada rangka agar dapat diketahui apakah pipa tersebut aman digunakan  untuk rangka sepeda.

Outer Diameter (Do)	:	36 mm

Inner Diameter (Di)	:	26 mm

Luas Penampang Terkecil = π Do22 - π Di22

= π 3622 - π 2622 = 486.7mm2

Tegangan Maksimum (Smax) =  Gaya TerbesarLuas Penampang Terkecil

= 3271,02 N486.7 mm2 = 6,72 N/mm2 = 6,72 MPa

Tegangan Ijin Material (Ssyp) : 0.555 SypN

dimana, 	Syp 	: yield strength material = 358.52 MPa

N	: Safety Factor               = 3 (benda dinamis dan beban kejut)

Ssyp : 0.555 SypN = 0.555 (358.52)3 = 66,3262 MPa

Karena Smax < Ssyp, maka pipa Aluminium 6061 dengan Do=36mm dan Di=26 mm dapat dikatakan aman.

Setelah menghitung beban pada setiap batang, langkah selanjutnya adalah menghitung analisa kekuatan material. Analisa kekuatan Material Menggunakan Software Autodesk Inventor 2017 dengan metode Static Analytic pada Von Mises. Hasil analisa dapat dilihat bahwa tegangan maksimum terjadi pada Bottom Bracket dengan nilai 32,79 Mpa seperti pada gambar 4.11

Gambar 4. 11 Titik maksimum tegangan Von-Misses

Hasil dari analisa tersebut digunakan untuk menghitung Safety Factor agar diketahui nilai Faktor Keamanannya.

Faktor Keamanan= Tegangan YieldTegangan Kerja Maksimum

= 358.52 Mpa32.79 Mpa

= 8,68

Dari hasil simulasi diketahui bahwa nilai faktor keamanan dari rangka yaitu 10,93. Sehingga rangka tersebut aman apabila terkena beban dinamis dan beban kejut.

# 4.5.2	Penggerak Roda Belakang

Gambar 4. 12 Komponen Penggerak Roda

Gambar 4. 12 Komponen Penggerak Roda

Penggerak roda belakang ini dirancang dengan sistem double freewheel. Hal ini bertujuan agar ketika sepeda belok terjadi perbedaan putaran antara roda belakang kanan dan roda belakang kiri, sehingga tidak terjadi slip pada roda. Selain perbedaan putaran, sistem double freewheel juga berfungsi sebagai perangkat untuk menyimpan energi inersia pada roda. Sehingga setelah di kayuh roda dapat berputar dengan sendirinya. Desain dari penggerak roda belakang dapat dilihat pada Gambar 4.12 dan nama komponen-komponen yang berada pada penggerak roda belakang dapat dilihat pada tabel 4.5 .

Tabel 4. 5 Komponen Penggerak Roda Belakang Sepeda Pasca Stroke

| No | Nama | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mur M10 | 2 |
| 2 | Roda Belakang | 2 |
| 3 | Baut Screw | 8 |
| 4 | Hub | 2 |
| 5 | Bearing | 6 |
| 6 | Baut M6 | 20 |
| 7 | Pasak | 2 |
| 8 | Poros | 1 |
| 9 | Gear Rasio | 1 |
| 10 | Discbrake | 2 |
| 11 | Fixed gear | 2 |
| 12 | Freewheel | 2 |

Pada penggerak roda belakang, komponen yang akan di desain dan di manufakturing yaitu poros dan hub.

- Poros

Poros merupakan komponen yang berfungsi mentransfer putaran dari gear rasio menuju Hub.  Selain itu poros juga berfungsi sebagai  penopang frame dan penahan tegangan rantai. Poros ini dibuat bertingkat dengan menyesuaikan diameter bearing, freewheel dan roda. Material yang digunakan pada poros ini yaitu AISI 1040. Poros memiliki panjang 646 mm dan diameter paling tebal 22mm. Dimensi poros dapat dilihat pada gambar 4.13

Gambar 4. 13 Dimensi Poros

Poros didesain harus menyesuaikan dengan diameter komponen lainya seperti dimensi gear rasio, bearing dan lubang roda. Selain itu poros juga harus mampu menopang frame dan menahahan beban pengendara. Berikut ini akan di analisa kekuatan dari poros.

Beban pada pedal (Fp)	: 150 N x 1 lb4.44822 N

: 33,4 lb (berat pengendara 120kg)

Berdasarkan asumsi maksimum pengendara sepeda mengendarakan sepeda dengan kecepatan 20km/jam didapatkan data sebagai berikut:

Kecepatan maksimal (vmaks) 	: 20 km/jam = 5.556 m/s

Jari-jari roda belakang (rrb)	: 0.254 m = 0.833 ft

Keliling roda (K)		: π x 2r

: π x 2(0.254m)

: 1.595m

Putaran di roda belakang (nrb):

nRb = VmaksK=5.556 m/s1.595 m x 60s1min = 209,003 rpm = 210 rpm

jari-jari sprocket depan (rrd)      = 80 mm = 3,15 in

jari-jari sprocket belakang (rrb) = 20 mm = 0,79 in

Perbandingan sprocket depan dan belakang = 4 : 1

Putaran di sprocket depan (nsd):

NRd = nRd x 1rg = 210 x 14 = 52,5 rpm

jari-jari crank = 4 in

Torsi Sprocket depan (Tsd)	: Fp x jari-jari crank

: 33,4 lb x 4 in

: 133,6 lb.in (181,14 Nm)

Daya (P)			: Tsd x nRd63000

: 133,6 lb.in x 52,5 rpm63000

: 0,11 hp

Torsi Sprocket belakang (Tsb)	: P x 63000nRb

: 0,11 x 63000210

: 33,4 lb.in (3,77 Nm)

Fc 1 	= TSb rRb

= 33,4 lb.in/ 0,79 in

= 42,28 lb (188 N)

Gambar 4. 14 Free Body Diagram Poros

Fya 	= 200 N

Fyb	= 260 N

Fyc 	= 300 N

Fyd	= 200 N

Sy 	= 60200 Psi

Su 	= 89900 Psi

Dp 	= 20 mm

Fya 	= 200 N

Fyb	= 260 N

Fyc 	= 300 N

Fyd	= 200 N

Sy 	= 60200 Psi

Su 	= 89900 Psi

Dp 	= 20 mm

Fc1	= 188

Fc2 	= 0 N

Fc 	=  Fc1 - Fc2

= (188 – 0)

= 188 N

M 	= Fc x rrb

= 188 N x 0,02 m

= 3,76 Nm

Fc1	= 188

Fc2 	= 0 N

Fc 	=  Fc1 - Fc2

= (188 – 0)

= 188 N

M 	= Fc x rrb

= 188 N x 0,02 m

= 3,76 Nm

Bidang Vertikal

Reaksi tumpuan di titik A dan B :

+↑Fy= 0

Fva + Fvb – Fya – Fyb – Fyc – Fyd =0

Fva + Fvb    = Fya + Fyb

= 200 N + 260 N +300 N	 + 200 N

= 900 N....................................................................(4.5)

+ MB=0

Fyd (0,165 m) + Fyc (0,277 m) + Fyb (0,333 m) + Fya (0,535 m) – FvA (0,7 m) + Mc = 0

200N (0,165m) + 300N (0,277m) + 260N (0,333m) + 200N (0,535m) – FvA (0,7m) - 3,76 Nm = 0

FvA    =200N 0,165m+ 300N 0,277m+ 260N 0,333m+ 200N 0,535m-3,76 nm 0,7 m

FvA  = 437,03 N...........................................................................(4.6)

Dari persamaan 4.5 dan 4.6 didapatkan hasil sebagai berikut:

FvB = 900 N – FvA = 900 N – 437,03 N

FvB = 462,97 N

Reaksi tumpuan di titik A dan B :

+↑Fy= 0

Fva + Fvb – Fya – Fyb – Fyc – Fyd =0

Fva + Fvb    = Fya + Fyb

= 200 N + 260 N +300 N	 + 200 N

= 900 N....................................................................(4.5)

+ MB=0

Fyd (0,165 m) + Fyc (0,277 m) + Fyb (0,333 m) + Fya (0,535 m) – FvA (0,7 m) + Mc = 0

200N (0,165m) + 300N (0,277m) + 260N (0,333m) + 200N (0,535m) – FvA (0,7m) - 3,76 Nm = 0

FvA    =200N 0,165m+ 300N 0,277m+ 260N 0,333m+ 200N 0,535m-3,76 nm 0,7 m

FvA  = 437,03 N...........................................................................(4.6)

Dari persamaan 4.5 dan 4.6 didapatkan hasil sebagai berikut:

FvB = 900 N – FvA = 900 N – 437,03 N

FvB = 462,97 N

Gambar 4. 15 Bidang Vertikal Poros

Gambar 4. 16 Diagram Geser (Vertical)

Gambar 4. 17 Diagram Momen (Vertical)

Bidang Horisontal

Gambar 4. 18 Bidang Horisontal Poros

Reaksi tumpuan di titik A dan B :

+↑Fy         =0

FHa + FHb – Fc  = 0

FHa + FHb          = Fc

FHa + FHb          = 188 N...........................................................(4.7)

+  MB        =0

Fc (0,32 m) - FHa (0,7 m) – Mc  = 0

FHa                     =188 N 0,35 m-3,76 Nm 0,7 m

FHa                   = 88,63 N.........................................................(4.8)

Dari persamaan 4.7 dan 4.8 didapatkan hasil sebagai berikut:

FHb                   = Fc - FHa

= 188 N – 88,63 N

FHb        	= 99,37 N

Reaksi tumpuan di titik A dan B :

+↑Fy         =0

FHa + FHb – Fc  = 0

FHa + FHb          = Fc

FHa + FHb          = 188 N...........................................................(4.7)

+  MB        =0

Fc (0,32 m) - FHa (0,7 m) – Mc  = 0

FHa                     =188 N 0,35 m-3,76 Nm 0,7 m

FHa                   = 88,63 N.........................................................(4.8)

Dari persamaan 4.7 dan 4.8 didapatkan hasil sebagai berikut:

FHb                   = Fc - FHa

= 188 N – 88,63 N

FHb        	= 99,37 N

Gambar 4. 19 Diagram Geser (Horizontal)

Gambar 4. 20 Diagram Momen (Horizontal)

- Tegangan geser terbesar adalah 437,06  N (98,25 lb) yang terletak pada jarak 165 mm dari sebelah kiri poros.

Tegangan pada poros diameter (dp) akibat momen bending dan torsi.

Oleh Mb→ σ t,b=σmax,min

=±Mc. CI= 1096,43 dp2π64 dp4

=11168,14dp3 ...................................(4.9)

Oleh T→τ max,min=T cj

=33,4  dp2π32dp4

=170dp3...........................................(4.10)

Tegangan pada poros diameter (dp) akibat momen bending dan torsi.

Oleh Mb→ σ t,b=σmax,min

=±Mc. CI= 1096,43 dp2π64 dp4

=11168,14dp3 ...................................(4.9)

Oleh T→τ max,min=T cj

=33,4  dp2π32dp4

=170dp3...........................................(4.10)

σ avg=σmax+σ min2

=11168,14+(-11168,14)2dp3

= 0 .................................................................(4.11)

σ=σmax-σ min2

=11168,14-(-11168,14)2dp3

= 11168,14dp3 .......................................................(4.12)

σ avg=σmax+σ min2

=11168,14+(-11168,14)2dp3

= 0 .................................................................(4.11)

σ=σmax-σ min2

=11168,14-(-11168,14)2dp3

= 11168,14dp3 .......................................................(4.12)

Momen terbesar adalah 123,88 Nm (1096,43 lb.in) yang terletak pada jarak 350 mm dari sebelah kiri poros.

τ avg=τmax+τ min2

=170+1702dp3 = 170dp3.......................(4.13)

τ a  =τmax-τ min2

=170-1702dp3

=0 .....................................................(4.14)

τ avg=τmax+τ min2

=170+1702dp3 = 170dp3.......................(4.13)

τ a  =τmax-τ min2

=170-1702dp3

=0 .....................................................(4.14)

Rreliability design faktor (Cr)             = 1 – 0,08(D.M.F)

= 1 - 0,08 (1,28)

= 0,897

Size Correction Factor (Cs)                = 0,85

Surface finish Correction (Cf)            = 0,9

Weld Correction factor (Cw)              = 0,833

Endurance limit of the material (S’n) = 0,8 Su

= 0,8 x 89900 psi

= 71920 psi

Konsentrasi tegangan aktual (Kf)   = 1,6

Se=Cr.Cs.Cf.Cw. 1Kf. S'n

= 0,897 x 0,85 x 0,9 x 0,833 x 11,6 x 71920 psi

= 25693,81 psi

Safety Factor (N) = 2

- Soderberg + Von Mises (MSST)

(σ avg+SypSeσa)2+3 (τavg+KftSysSesτa)2≤SypN

(0+6020025693,81.11168,14Dp3 )2+3 ( 170Dp3+0)2≤602002

26168,35Dp3≤602002

Dp3≥0,87 in3

Dp≥0,9 in

Dp≥22,86 mm

- Soderberg + Von Mises (MSST)

(σ avg+SypSeσa)2+3 (τavg+KftSysSesτa)2≤SypN

(0+6020025693,81.11168,14Dp3 )2+3 ( 170Dp3+0)2≤602002

26168,35Dp3≤602002

Dp3≥0,87 in3

Dp≥0,9 in

Dp≥22,86 mm

Setelah melakukan perhitungan manual maka didapatkan nilai diameter poros minimal yaitu 22,86 mm. Selanjutnya akan dilakukan analisa poros menggunakan software. Software yang digunakan untuk analisa poros yaitu Autodesk inventor 2016. Berikut ini adalah hasil analisa poros menggunakan software dapat dilihat pada gambar 4.21 dan 4.22 .

Gambar 4. 21 Hasil Simulasi Analisa Faktor Keamanan Poros

Gambar 4. 22 Hasil Simulasi Defleksi Poros

Setelah dilakukan analisa simulasi menggunakan Autodesk inventor 2016 didapatkan nilai Tegangan Maximum Von Mises sebesar 364,5 Mpa dan nilai defleksi maksimum yaitu 0,5787 mm . Terdapat perbedaan antara hasil perhitungan manual dan menggunakan software hal ini mungkin dikarenakan pembulatan angka pada perhitungan manual berbeda dengan perhitungan yang digunakan pada software.

- Hub

Hub dibuat dengan menggunakan material Allumunium Seri 7, dimana hub sendiri berfungsi sebagai penyalur daya dari poros menuju roda. Hub sendiri terangkai dari beberapa komponen seperti bearing, freewheel, calliper dan diskbrake. Diskbrake dibaut pada hub supaya mudah untuk melakukan lepas pasang apabila terjadi kerusakan. Hub juga berfungsi sebagai pengikat freewheel agar freewhweel menjadi terkunci. Dimensi Hub dapat dilihat pada gambar 4.23

Gambar 4. 23 Dimensi Hub

# 4.5.3	Crank

Crank berfungsi untuk menyalurkan energi dari pengendara menuju gear belakang. Pada bagian crank menggunakan sistem rantai dan gear. Gear pada crank yang digunakan hanya 1 percepatan dikarenakan lebih memusatkan perpindahan percepatan pada gear bagian belakang. Karena terdapat 6 perbedaan percepatan. Crank yang digunakan pada sepeda pasca stroke ini menggunakan crank yang dibeli di pasaran dan sudah memiliki kriteria kecepatan sendiri.

# 4.5.4	Stang sepeda

Setir merupakan komponen yang berfungsi sebagai pengendali kemudi ketika sepeda berjalan. Pada bagian setir digunakan material stainless steel agar tidak mudah berkarat.  Pada bagian setir terdapat karet, brake lever, shifter, dan bel. Setir nantinya akan membeli di pasaran dengan mencari Setir yang ringan, kuat, dan panjang. pada setir akan dilakukan analisa radius putar. Analisa radius putar dilakukan dengan metode Ackermann. Rumus dari perhitungan Ackermann sesuai pada persamaan 2.2.

Rt=a+bδf57,29

δf=1,15  m2 m57,29

= 32.94°

Dari hasil perhitungan diatas, didapat besar sudut putar ideal pada radius putar 2 m adalah 32.94o.

Pada saat sepeda dimiringkan akan terjadi slip, melalui perhitungan dibawah, bisa didapatkan sudut maksimal supaya sepeda tidak terguling pada saat berjalan pada bidang miring

Fx         =0

w.Sinθ-fg=0

w.Sinθ=fg

w.Sinθ= μ. w.Cosθ

w.Sinθw.Cosθ= μ

μ=t2h

μ= 1052 mm2 .  1378 mm

μ=0,38…………………………………………….………(4.15)

Tanθ= μ

Tanθ=0,38

θ=20,81°

# 4.5.5	Sistem Pengereman

Sistem pengereman merupakan Alur Proses pengeriman dari brake lever sampai di discbrake. Sistem pengereman menggunakan double cakram pada roda belakang kanan dan roda belakang kiri. Calliper yang dipakai yaitu calliper mekanis. Pada calliper belakang kanan piston calliper digerakkan oleh brake lever kanan.  Sedangkan pada calliper belakang kiri digerakan oleh brake lever kiri. Sehingga sistem pengereman antara roda belakang kanan dan roda belakang kiri dipisah.

# BAB 5 PEMBUATAN, PERAKITAN, DAN PENGUJIAN SEPEDA PASCA STROKE

BAB V

PEMBUATAN, PERAKITAN, DAN PENGUJIAN SEPEDA PASCA STROKE

# 5.1	Pembuatan, Perakitan dan Uji Fungsi Prototype Sepeda

Pembuatan dan perakitan prototype dilakukan di industry Mitra, yaitu CV Smarttech Surabaya. Pada pembuatan meliputi rangka, poros dan hub.

# 5.1.1	Pembuatan dan Perakitan Prototype

- Pembuatan Rangka

Pada pembuatan rangka utama dimulai dari rangka depan dan dilanjutkan ke rangka belakang. Pada bagian yang melengkung dibuat dengan roll bending, pada bagian lubang dibuat dengan prosses drilling dan ada bagian tertentu yang dibuat dari proses turning dan milling. Material yang digunakan pada rangka ini yaitu Allumunium 6061.

Gambar 5. 1 Sub Komponen Rangka Depan

Tabel 5. 1 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Rangka Depan

Gambar 5. 2 Sub Komponen Rangka Belakang

Gambar 5. 2 Sub Komponen Rangka Belakang

Nama dan proses pemesinan dari masing-masing sub komponen rangka belakang akan dijelaskan pada Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5. 2 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Rangka Belakang

Hasil dari proses pembuatan rangka utama dapat dilihat pada gambar 5.3.

Gambar 5. 3 Hasil dari Pembuatan Rangka Utama

- Pembuatan Dudukan sandaran

Pada pembuatan Dudukan sandaran ini dimulai dari Penegar dilanjutkan ke Pengikat sandaran, dan terakhir Pengikat Penegar. Pada bagian lingkaran pejal dibuat dengan proses turning, pada bagian lubang dibuat dengan prosses drilling. Sub komponen rangka penegar dapat dilihat pada gambar 5.4.

(a)					(b)

Gambar 5. 4 (a) Rancangan Komponen Penegar, (b) Hasil manufaktur Penegar

Nama  dan proses pemesinan dari masing-masing sub komponen rangka penegar  akan dijelaskan pada Tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5. 3 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Rangka Penegar

- Pembuatan Pengikat Sandaran

Pada pembuatan Pengikat sandaran ini dimulai dari Main plate yang dilas dengan lock plate dan dilanjutkan dengan pengelasan Main plate ke Bosch pipe. Lalu pada bagian Main plate dilakukan proses bending supaya terbentuk seperti desain dibawah. Sub komponen rangka pengikat sandaran dapat dilihat pada gambar 5.5.

(a)				(b)

Gambar 5. 5 (a) Sub Komponen Rangka Pengikat Sandaran, (b) hasil manufaktur Rangka Pengikat sandaran

Nama  dan proses pemesinan dari masing-masing sub komponen rangka Pengikat sandaran  akan dijelaskan pada Tabel 5.4 dibawah ini.

Tabel 5. 4 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Rangka Pengikat Sandaran

- Pembuatan Pengikat Penegar

Gambar 5. 6 Sub Komponen Rangka Pengikat Penegar

Gambar 5. 6 Sub Komponen Rangka Pengikat Penegar

Pada pembuatan Pengikat penegar ini dimulai dari Lock plate yang dilas dengan main tube dan dilanjutkan dengan pengelasan Main plate ke Bosch pipe. Lalu main tube dan main plate di satukan hingga menjadi seperti gambar dibawah. Sub komponen rangka pengikat sandaran dapat dilihat pada gambar 5.5.

Nama dan proses pemesinan dari masing-masing sub komponen rangka Pengikat sandaran akan dijelaskan pada Tabel 5.5 dibawah ini.

Tabel 5. 5 Nama dan Proses Pemesinan Sub Komponen Pengikat penegar

E. Pembuatan Penggerak Roda Belakang

Setelah pembuata rangka selesai, maka proses selanjutnya yaitu pembuatan penggerak roda belakang. Pada pengerak roda belakang terdapat roda, hub, bearing, freewheel,poros dan gear rasio. Untuk poros dan Hub di desain dan di manufaktur sendiri sedangkan yang lainya membeli komponen di pasaran. Berikut ini adalah proses pembuatan poros dan Hub.

- Poros

Pada proses pembuatan poros menggunakan proses center drill, turning dan milling. Untuk turning dan center drill menggunakan mesin bubut. Sedangkan untuk proses milling menggunakan mesin frais. Material pada proses pembuatan poros yaitu Steel AISI 1040 berdiameter 22mm dan panjang 1 meter. Proses pembuatanya akan diterangkan pada gambar 5.7 tabel 5.5 dibawah ini.

Gambar 5. 7 Komponen Poros

Tabel 5. 6 Nama dan Proses Pemesinan Komponen Poros

Pada proses nomor 1, toleransi suaian longgar (sliding fit) sebesar H7/j6 diterapkan karena bagian poros pada nomor 1 merupakan sambungan antara poros dengan roda belakang. Pada proses nomor 2, toleransi suaian longgar (sliding fit) sebesar H7/j6 juga diterapkan, karena pada bagian poros nomor 2 merupakan sambungan antara poros dengan HUB belakang. Pada proses nomor 3, toleransi suaian longgar (fit with big clearance and tolerance) sebesar H11/c11 di terapkan karena pada bagian poros nomor 3 merupakan rumah untuk pasak yang nanti berguna untuk menggerakan gear pada HUB. Pada proses nomor 4,7,9,12 diterapkan suaian pas (force fit) sebesar H7/m6 karena pada bagian tersebut merupakan sambungan antara Bearing dan poros dimana bagian dalam bearing nantinya akan ikut berputar pada saat poros berputar. Semua suaian yang digunakan diatas merupakan suaian basis Lubang.

- Hub

Pada proses pembuatan poros menggunakan proses turning, milling dan drilling. Untuk turning menggunakan mesin bubut. Sedangkan untuk proses milling drilling menggunakan mesin frais.Pada pembuatan hub menggunakan proses turning, milling dan drilling seperti pada gambar 5.8.

Gambar 5. 8 Proses Turning

Material pada proses pembuatan yaitu Allumunium seri 7 berdiameter 80mm dan panjang 80mm. Proses pembuatanya akan diterangkan pada gambar 5.9 dan tabel 5.6.

Gambar 5. 9 Komponen Hub

Tabel 5. 7 Nama dan Proses Pemesinan Komponen Hub

Hasil dari proses pembuatan Hub dapat dilihat pada gambar 5.10.

Gambar 5. 10 Hasil Dari Pembuatan Hub

# 5.2	Perakitan Sepeda Pasca Stroke

Setelah proses pembuatan maka dilanjutkan analisa untuk proses perakitan. Analisa perakitan meliputi semua komponen yang berada pada sepeda dari frame sampai roda sesuai yang terdapat pada Tabel 5.7.

Tabel 5. 8 Komponen-komponen sepeda pasca stroke

| No | Nama Komponen | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roda Depan | 1 | Beli |
| 2 | Roda Belakang | 2 | Beli |
| 3 | Fork Depan | 1 | Beli |
| 5 | Setir | 1 | Beli |
| 6 | Bel | 1 | Beli |
| 7 | Brake lever | 2 | Beli |
| 8 | Shifter lever | 1 | Beli |
| 9 | Karet Setir | 2 | Beli |
| 10 | Pedal | 1 | Beli |
| 11 | Poros | 1 | Desain dan machining sendiri |
| 12 | Rantai | 1 | Beli |
| 13 | Kursi | 1 | Beli |
| 14 | Sandaran belakang | 1 | Beli |
| 15 | Dudukan sandaran | 1 | Desain dan buat sendiri |
| 16 | Gear Rasio | 1 | Beli |
| 17 | Bearing | 4 | Beli |
| 18 | Hub | 2 | Desain dan machining sendiri |
| 19 | Freewheel | 2 | Beli |
| 20 | Discbrake | 2 | Beli |
| 21 | Calliper | 2 | Beli |
| 22 | Pemindah Gear | 1 | Beli |
| 23 | House Bearing | 2 | Design dan machining sendiri |

Untuk perakitan Frame, prose	s penyambungan pipa menggunakan las TIG (Tungsten Inert Gas) seperti pada gambar 5.11.

Gambar 5. 11 Proses Pengelasan Pipa

Proses perakitan dijabarkan secara singkat menggunakan Diagram perakitan seperti dapat dilihat pada gambar 5.12, gambar 5.13, gambar 5.14, gambar 5.15, gambar 5.16.

Gambar 5. 12 Diagram Perakitan Rangka Depan

Gambar 5. 13 Diagram Penegar dan Pengikat Sandaran

Gambar 5. 14 Diagram Perakitan Rangka Belakang

Gambar 5. 14 Diagram Perakitan Rangka Belakang

Gambar 5. 15 Diagram Pengikat Penegar

Gambar 5. 16 Diagram Alir Perakitan Sepeda Pasca Stroke

Gambar 5. 16 Diagram Alir Perakitan Sepeda Pasca Stroke

Perakitan dimulai dari (fork disambungkan ke rangka pada bagian head tube, lalu stang di pasang kesambungan fork dan rangka bagian depan bersama dengan pemasangan aksesoris seperti handle rem dsb. Kemudian poros dipasang dibagian rangka bagian belakang bersamaan dengan pemasangan gear belakang pada bagian tengah poros. Kemudian roda dipasang pada fork dan penggerak roda belakang. Setelah itu dilakukan pemasangan saddle dan sandaran. Tahap terakhir perakitan yaitu pemasangan crank serta rantai pada rangka sepeda pasca stroke. Pada gambar 5.17 merupakan prototype sepeda pasca stroke yang telah melewati proses perakitan.

Gambar 5. 17 Prototype Sepeda Pasca Stroke

# 5.3	Uji Fungsi Prototype Sepeda Pasca Stroke

Uji fungsi prototype ini bertujuan untuk menganalisa dan menyesuaikan antara sepeda yang dirancang dengan kebutuhan dari pasien pasca stroke. Hasil dari uji fungsi dapat dilihat pada tabel 5.8. Sedangkan Untuk detail uji fungsi yang meliputi uji kemudi dan uji sandaran akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

Tabel 5. 9 Hasil Uji Fungsi Sepeda Pasca Stroke

# 5.3.1	Uji Fungsi Kemudi

Uji fungsi kemudi merupakan pengujian sepeda pasca stroke ketika dikendarai di jalan. Pengujian dilakukan dengan jalan lurus, belok radius 6 meter, zig-zag dengan jarak antar cone 3 meter dan pengereman. Pada saat jalan lurus sepeda pasca stroke dpat dikayuh dengan ringan dan nyaman karena terdapat sandaran di belakang seperti pada gambar 5.19.

Gambar 5. 18 Pengujian jalan Lurus

Pada saat belok sepeda pasca stroke cenderung netral, ringan dan dan tidak terguling  seperti pada gambar 5.20.

Gambar 5. 19 Pengujian jalan Belok

Pada saat pengujian zig-zag sepeda pasca stroke cenderung stabil dan tidak terguling  seperti pada gambar 5.21.

Gambar 5. 20 Pengujian jalan Zig-zag

Setelah dilakukan uji fungsi, dapat dinyatakan bahwa sepeda roda tiga untuk pasien pasca stroke dapat dikatakan aman, karena tidak terjadi patahan ataupun pengendara tidak terjatuh pada saat mengendarai sepeda. Ditambah dengan sistem hub yang sudah dirancang sehingga dapat membuat radius putar sepeda semakin kecil, yang berarti sepeda dapat berbelok dengan sudut putar yang lebih besar.

# 5.4	Evaluasi

Evaluasi pada sepeda pasca stroke dilakukan setelah pengujian pada setiap tahap pembuatan sepeda. Dimana menghasilkan hasil evaluasi seperti berikut

- Sepeda pasca stroke tidak stabil apabila dipakai pada jalan yang tidak landai

- Sepeda pasca stroke tidak didesain untuk kecepatan tinggi (diatas 20 km/jam) karena rangka sepeda sangat rigid dan sistem pengereman yang kurang maksimal

BAB

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

# 6 KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

# 6.1	Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Rancangan sepeda pasca stroke memiliki berat dan dimensi total sebagai berikut

| Jenis | Nilai |
| --- | --- |
| Berat | 22 kg |
| Panjang Total | 1552 mm |
| Lebar Total | 700 mm |
| Tinggi Total | 1328 mm |
| Track Width | 636 mm |
| Wheel Base | 1052 mm |

- Dengan beban 120 kg,  analisa kekuatan material pada rangka dan poros penggerak roda belakang sepeda pasca stroke menunjukan hasil sebagai berikut:

- Pada rangka untuk perhitungan manual tegangan normal maksimum bernilai 6,72 Mpa. Sedangkan apabila dianalisa melalui Software, tegangan maksimum Von Misses terjadi pada pada sambungan Bottom Bracket sebesar 41,26 Mpa dan didapatkan nilai Safety factor 8,68. Sehingga material Alumunium 6061 sangat aman digunakan untuk rangka sepeda pasca stroke.

- Pada poros untuk perhitungan manual dengan parameter Safety Factor 2 nilai  minimal diameter poros yang diijinkan yaitu 22 mm. Sedangkan setelah dianalisa menggunakan Software untuk poros defleksi maksimum ialah 0,5787 mm dan didapatkan nilai Tengangn Von Mises sebesar 364,5 Mpa. Sehingga material Steel AISI 1040 aman digunakan untuk rangka sepeda pasca stroke.

- Nilai RULA pada mode jalan lurus untuk pengendara laki-laki yaitu 3. Sedangkan Nilai RULA pada mode belok untuk pengendara yaitu 3. Artinya desain sepeda pasca stroke masih nyaman.

# 6.2	Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya, yaitu:

- Untuk perkembangan sepeda kedepannya perlu dibuatkan shockbreaker agar sepeda pasca stroke dapat digunakan di medan yang lebih kasar.

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	Rodika. 2013. Rancang Bangun Sepeda untuk Pasien Pasca Stroke. Surabaya: Thesis Magister Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS.

[2]	Riva’I, M. 2013. Pengujian Sepeda Pasca Stroke. Surabaya: Thesis Magister Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS.

[3]	Nurul Faizi, Syifa’. 2015. Rancang Bangun Sepeda Pasca Stroke Lipat. Surabaya: Tugas Akhir Sarjana Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS.

[4] 	Oktavian, Sandy. 2016. Pengembangan Rancang Bangun Sepeda Pasca Stroke. Surabaya: Tugas Akhir Sarjana Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS.

[5] 	Chandra, Rahardian. 2017. Perancangan Rangka Sepeda Pasca Stroke Dengan Konsep Delta (1 Roda Depan dan 2 Roda Belakang). Surabaya: Tugas Akhir Sarjana Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS.

[6]	Salim, Lutfi Agus. 2017. Rancang Bangun Sepeda Pasca Stroke Konsep Delta. Surabaya: Tugas Akhir Sarjana Jurusan Teknik Mesin FTI-ITS.

[7]	Sutantra, I Nyoman. 2000. Teknologi Otomotif, Teori dan Aplikasinya, Guna Widya: Surabaya.

[8]	Urlich, Karl T., Eppinger, Steven D. 2003. Product Design and Development. Mc Graw-Hill, Inc. Printed in Singapore.

[9]	Batan, I. M. L. .2012. Desain Produk, Edisi Pertama. Guna Widya, Surabaya.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BIODATA PENULIS

Ray Raditya lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1994. Anak pertama dari Bapak Rudiyanto Soedijanto dan Alm. Ernita Lisawati. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Al-Azhar 17 Bintaro (1998-2000), SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro (2000-2006), SMP National Plus Djuwita Batam (2006-2009), SMAN 112 Jakarta Barat (2009-2012) dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Mesin melalui jalur Mandiri.

Selama kuliah di Teknik Mesin mengambil kondentrasi di bidang Manufaktur dan bergabung dengan Laboratorium Perancangan dan Pengembangan Produk. Penulis pernah bergabung dengan anggota Mechanical City 2012-2013 sebagai anggota Sie. Transportasi. Penulis juga pernah menjadi asisten Praktikum Pengukuran Teknik selam 4 semester. Apabila terdapat pertanyaan, saran dan masukan bisa di email ke raditss112@gmail.com